РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МУЕЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

СОВЕТ МУЕЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

32 сессия 7 созыва

от 13 июля 2021 г.			                                                                      № 163

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ребольского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, итоговыми документами публичных слушаний от 10.05.2021 г. по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ребольского сельского поселения, размещенного на официальном интернет-сайте Муезерского муниципального района, Совет Муезерского муниципального района   решил:

- Внести в решение 38 сессии 6 созыва Совета Муезерского муниципального района  от 20 декабря 2017 года № 325 «Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки Ребольского  сельского поселения» следующие изменения:

  - Приложение №13 «Карта градостроительного зонирования «территории - д. Гафостров» Правил землепользования и застройки Ребольского  сельского поселения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

  - В Правила землепользования и застройки Ребольского  сельского поселения (Приложение №7) внести следующие изменения:

- 1.2.1 Статью 46 изложить в следующей редакции:

- Статья 46. Градостроительные регламенты. Жилая зона (Ж).

1. Жилая зона предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами различной этажности, другими объектами, предназначенными для проживания граждан.

В жилой зоне возможно размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения (первой необходимости), объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и других объектов, связанных с проживанием граждан, обслуживающих жилые зоны и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

2. Максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на территории жилых зон по классификации СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", - V.

3. Ограничения на размещение встроено-пристроенных объектов общественного назначения в жилых домах устанавливаются Нормативами градостроительного проектирования Республики Карелия.

4. В состав жилых зон включены:

- Ж1 - зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами;

- Ж2 - зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами;

- Ж3 - зона застройки садовыми домами;

- РТЖ - зона резервных территорий жилой застройки.

    - дополнить новой статьей 47.1, следующего содержания:

- Статья 47.1 Ж3 - Зона застройки садовыми домами

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Основные виды разрешенного использования (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) | Условно разрешенные виды использования (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) | Вспомогательные виды использования (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) |
| --- | --- | --- |
| Ведение садоводства (13.2); Ведение огородничества (13.1); Историко-культурная деятельность (9.3); | Природно-познавательный туризм (5.2); Туристическое обслуживание; (5.2.1) Общее пользование водными объектами (11.1) | не устанавливаются |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № пп | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1 1.1 | Предельная площадь Минимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь | - для ведения садоводства – 600 м2; - иное использование определяется проектом |
| 1.2 | Максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь | - для ведения садоводства – 1500 м2; - иное использование определяется проектом |
| 2 | Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения - хозяйственных и прочих строений - открытой стоянки - отдельно стоящего гаража | 3 1 1 1 |
| 3 | Предельное количество этажей | 2 этажа |
| 4 | Максимальный процент застройки земельного участка | 30 % |
| 5 | Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым и противопожарным условиям: | - от садового дома и погреба до уборной – 12 метров; - от садового дома до душа, бани и сауны – 8 метров; - от колодца до уборной и компостного устройства – 8 метров; - от погреба до компостного устройства – 7 метров. Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках. Между садовыми домами, расположенными на противоположных сторонах проездов, должны быть учтены противопожарные расстояния. На территориях с застройкой садовыми домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. |
| 6 | Минимальные расстояния до границы соседнего участка: | - от стволов высокорослых деревьев – 4 метра; - от стволов среднерослых деревьев – 2 метра; - от кустарников – 1 метр. |
| 7 | Расстояние от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений | - с учетом противопожарных требований; - в соответствии с санитарными требованиями и правилами на основе расчетов инсоляции и освещенности. |
| 8 | Требования к ограждению земельных участков | - характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть прозрачным, с максимально допустимой высотой ограждений – 1,5-2 м. - на границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, которые должны быть сетчатыми или решетчатыми с целью минимального затенения территории соседнего участка и высотой не более 2 м. |

- 1.2.3 Статью 68 изложить в следующей редакции:

- Статья 68. Сх1 - Зона сельскохозяйственных угодий

Зона сельскохозяйственных угодий (Сх1) включает в себя участки территории Ребольского сельского поселения, занятые сельскохозяйственными угодьями, а также иными территориями, предназначенные для ведения сельскохозяйственного производства.

| Основные виды разрешённого использования (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) | Условно разрешённые виды использования (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) | Вспомогательные виды использования (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) |
| --- | --- | --- |
| Сенокошение (1.19) Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (1.16) | Растениеводство (1.1); Питомники (1.17); Пчеловодство (1.12). | не устанавливаются |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № пп | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Минимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь | 100 м2; |
| 1.2 | Максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь | 5 000 м2; |

- Решение 26 сессии 7 созыва Совета Муезерского муниципального района  от 21 декабря 2020 года № 142 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ребольского сельского поселения» считать утратившим силу.

- Опубликовать настоящее решение в газете «Муезерсклес» и разместить на официальном интернет-сайте Муезерского муниципального района.

- Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Муезерского муниципального района                              Л.Н.Баринкова