Приложение №  11

к решению 30 сессии 7  созыва

Совета Муезерского муниципального района

От 26 апреля 2021 г. № 160

Воломское сельское поселение

Муезерского муниципального района Республики Карелия

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ГП86.627.410ГР

Часть 3

Градостроительные регламенты

2021 г.

Оглавление

| 1. Градостроительное зонирование территории населенных пунктов поселения |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Виды и состав территориальных зон | 3 |
| 1.2. | Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства. | 4 |
| 1.3. | Виды и состав зон ограничений градостроительной и хозяйственной деятельности. | 5 |

| 2. Градостроительные регламенты территориальных зон. |  | 6 |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами. Градостроительный регламент | 6 |
| 2.2. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами. Градостроительный регламент | 8 |
| 2.3. | Зона делового, общественного и коммерческого назначения. |  |
| Градостроительный регламент |  | 10 |
| 2.4. | Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | 11 |
| 2.4.1. Подзона размещения объектов здравоохранения. Градостроительный регламент |  | 11 |
| 2.4.2. Подзона размещения объектов образования. Градостроительный регламент |  | 12 |
| 2.4.3. Подзона размещения объектов социального обеспечения. Градостроительный |  |  |
| регламент |  | 13 |
| 2.5. | Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и |  |
| предпринимательской деятельности. Градостроительный регламент |  | 14 |
| 2.6. | Производственная зона | 15 |
| 2.6.1. Производственная подзона размещения объектов IV-го класса санитарной опасности. |  |  |
| Градостроительный регламент |  | 15 |
| 2.7. | Зона инженерной инфраструктуры | 16 |
| 2.7.1. Подзона инженерной инфраструктуры размещения объектов водоотведения. |  |  |
| Градостроительный регламент |  | 16 |
| 2.8. | Зона транспортной инфраструктуры | 17 |
| 2.8.1. Подзона транспортной инфраструктуры размещения автомобильных дорог. |  |  |
| Градостроительный регламент |  | 17 |
| 2.8.2. Подзона транспортной инфраструктуры размещения объектов железнодорожного |  |  |
| транспорта. Градостроительный регламент |  | 18 |
| 2.9. | Зона иного назначения (охранная) | 19 |
| 2.9.1. Подзона размещения прибрежных и защитных лесов. Градостроительный регламент |  | 19 |
| 2.10. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков |  | 20 |
| 2.11. Максимальная высота зданий, строений, сооружений |  | 20 |

- Использование участков (частей участков), расположенных в зонах ограничений

| градостроительной и хозяйственной деятельности | 22 |
| --- | --- |
| 4. Использование земель общего пользования | 31 |

- Виды и состав территориальных зон, установленных на территориях населенных

| пунктов поселения |  | 33 |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Виды и состав территориальных зон населенного пункта п. Волома | 33 |
| 5.2. | Виды и состав территориальных зон населенного пункта ст. Сонозеро | 34 |

- Градостроительное зонирование

территории населенных пунктов поселения

1.1. Виды и состав территориальных зон

На территории Населенных пунктов Поселения устанавливаются территориальные зоны, перечень которых приведен в Таблице 1.1.1.

Перечень территориальных зон

|  |  |  | Таблица 1.1.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обозначение |  | Наименование территориальной зоны |  |
|  | Ж |  | Жилая зона |  |
|  | Ж1 |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |
|  | Ж2 |  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами |  |
|  | О |  | Общественно-деловая зона |  |
|  | О1 |  | Зона делового, общественного и коммерческого назначения |  |
|  | О2 |  | Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения |  |
|  | О2(З) |  | Подзона размещения объектов здравоохранения |  |
|  | О2(П) |  | Подзона размещения объектов образования |  |
|  | О2(С) |  | Подзона размещения объектов социального обеспечения |  |
|  | О3 |  | Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности |  |
|  | П |  | Производственная зона |  |
|  | П1 |  | Производственная зона |  |
|  | П1.4 |  | Производственная подзона размещения объектов |  |
|  |  |  | IV-го класса санитарной опасности |  |
|  | И |  | Зона инженерной инфраструктуры |  |
|  | И(ВО) |  | Подзона инженерной инфраструктуры размещения объектов водоотведения |  |
|  | Т |  | Зона транспортной инфраструктуры |  |
|  | Т(АД) |  | Подзона транспортной инфраструктуры размещения автомобильных дорог |  |
|  | Т(ЖД) |  | Подзона транспортной инфраструктуры размещения объектов железнодорожного транспорта |  |
|  | З |  | Зона иного назначения (охранная) |  |
|  | З(Л) |  | Подзона размещения прибрежных и защитных лесов |  |

1.2. Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены в составе градостроительных регламентов.

Прочие параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Поселения и Района (при и их наличии), а также Региональным нормативам градостроительного проектирования Республики Карелия «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия».

1.3.	Виды и состав зон ограничений градостроительной и хозяйственной деятельности.

На территории Населенных пунктов Поселения размещаются зоны градостроительных огра-ничений, перечень которых приведен в Таблице 1.3.1.

Перечень зон ограничений градостроительной

и хозяйственной деятельности

Таблица 1.3.1.

Наименование зоны ограничений градостроительной и хозяйственной деятельности

Санитарно-защитная зона (санитарный разрыв) от объекта капитального строительства

1-ый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения

2-ой пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения

3-ий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения

Водоохранная зона и Прибрежная защитная полоса водного объекта

Рыбоохранная зона

Специальная лесная зона защитных лесов

Охранная зона линий электропередачи

Объекты культурного наследия и сопряженные с ними территории

- Градостроительные регламенты территориальных зон.

2.1.	Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.1.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблица.2.1.1.

Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Основные виды разрешенного использования (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Для индивидуального жилищного строительства (2.1); Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2); Обслуживание жилой застройки (2.7); Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3); Земельные участки (территории) общего пользования (12.0).

Условно разрешенные виды использования (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1); Блокированная жилая застройка (2.3); Обслуживание жилой застройки (2.7); Предоставление коммунальных услуг (3.1.1); Оказание услуг связи (3.2.3); Общежития (3.2.4); Бытовое обслуживание (3.3); Здравоохранение (3.4); Образование и просвещение (3.5); Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1); Осуществление религиозных обрядов (3.7.1); Деловое управление (4.1); Рынки (4.3); Магазины (4.4); Банковская и страховая деятельность (4.5); Общественное питание (4.6); Гостиничное обслуживание (4.7); Развлекательные мероприятия (4.8.1); Площадки для занятий спортом (5.1.3); Связь (6.8); Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1); Благоустройство территории (12.0.2).

|  | Вспомогательные виды разрешенного использования при жилых домах (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Обслуживание жилой застройки (2.7); Хранение автотранспорта (2.7.1); Благоустройство территории (12.0.2). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.1.2.

Предельные параметры использования земельных участков

и объектов капитального строительства

Таблица 2.1.2.

| Параметр | Индивидуальные мало- этажные жилые дома с придомовыми участками, предназначенными, в том числе, для ведения личного подсобного хозяйства. | Малоэтажные жилые блокированные дома. | Малоэтажные жилые многоквартирные дома. |
| --- | --- | --- | --- |
| Предельная минимальная, максимальная) площадь участка на новых территориях, включая площадь застройки | Минимальная 600 кв. м, максимальная 1500 кв.м. | Минимальная 183 кв.м. на | Минимальная 1000 кв. м. |
|  | Огородничество (без права возведения объектов капитального строительства): Минимальная 200 кв. м., максимальная 600 кв.м. | Максимальная площадь — в соответствии с проектной документацией |  |
| Минимальная площадь участка на реконструируемых территориях жилой застройки: - включая площадь застройки - без площади застройки Максимальная площадь | 600 кв. м | 133 кв. м | 1000 кв. м |
|  | 50 кв.м. |  |  |
|  | в соответствии с проектной документацией |  |  |
| Минимальная ширина вдоль фронта улицы (проезда) | 20 м | 30 м | 32 м |
| Максимальный процент застройки | 60% | 60% | в соответствии с проектной документацией |
| Минимальный отступ зданий от красной линии - улицы - переулка, проезда | 5 м 3 м |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта | 3 м. |  |  |
| Предельное количество этажей | 3 этажа |  |  |

2.2.	Зона застройки малоэтажными жилыми домами.

Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.2.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблица.2.2.1.

Ж2 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Основные виды разрешенного использования (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1); Блокированная жилая застройка (2.3); Обслуживание жилой застройки (2.7); Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3); Земельные участки (территории) общего пользования (12.0). Малоэтажные жилые блокированные и многоквартирные дома с придомовыми участками.

Условно разрешенные виды использования (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Для индивидуального жилищного строительства (2.1); Обслуживание жилой застройки (2.7); Хранение автотранспорта (2.7.1); Предоставление коммунальных услуг (3.1.1); Оказание услуг связи (3.2.3); Общежития (3.2.4); Бытовое обслуживание (3.3); Здравоохранение (3.4); Образование и просвещение (3.5); Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1); Осуществление религиозных обрядов (3.7.1); Деловое управление (4.1); Рынки (4.3); Магазины (4.4); Банковская и страховая деятельность (4.5); Общественное питание (4.6); Гостиничное обслуживание (4.7); Развлекательные мероприятия (4.8.1); Площадки для занятий спортом (5.1.3); Связь (6.8); Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1); Благоустройство территории (12.0.2).

Вспомогательные виды разрешенного использования при жилых домах (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Обслуживание жилой застройки (2.7); Хранение автотранспорта (2.7.1); Благоустройство территории (12.0.2).

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.2.2

Предельные параметры использования земельных участков

и объектов капитального строительства

Таблица 2.2.2.

| Параметр | Индивидуальные мало- этажные жилые дома с придомовыми участками, предназначенными, в том числе, для ведения личного подсобного хозяйства. | Малоэтажные жилые блокированные дома. | Малоэтажные жилые многоквартирные дома. |
| --- | --- | --- | --- |
| Предельная минимальная, максимальная) площадь участка на новых территориях, включая площадь застройки | Минимальная 600 кв. м, максимальная 1500 кв.м. | Минимальная 183 кв.м. | Минимальная 1000 кв. м. |
|  | Огородничество (без права возведения объектов капитального строительства): Минимальная 200 кв. м., максимальная 600 кв.м. | Максимальная площадь — в соответствии с проектной документацией |  |
| Минимальная площадь участка на реконструируемых территориях жилой застройки: - включая площадь застройки - без площади застройки Максимальная площадь | 600 кв. м | 133 кв. м | 1000 кв. м |
|  | 50 кв.м. |  |  |
|  | в соответствии с проектной документацией |  |  |
| Минимальная ширина вдоль фронта улицы (проезда) | 20 м | 30 м | 32 м |
| Максимальный процент застройки | 60% | 60% | в соответствии с проектной документацией |
| Минимальный отступ зданий от красной линии - улицы - переулка, проезда | 5 м 3 м |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта | 3 м. |  |  |
| Предельное количество этажей | 3 этажа |  |  |

2.3.	Зона делового, общественного и коммерческого назначения.

Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.3.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 2.3.

О1 - Зона делового, общественного и коммерческого назначения

Основные виды разрешенного использования (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1); Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3); Земельные участки (территории) общего пользования (12.0).

Условно разрешенные виды использования (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1); Оказание услуг связи (3.2.3); Общежития (3.2.4); Бытовое обслуживание (3.3); Здравоохранение (3.4); Образование и просвещение (3.5); Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1); Осуществление религиозных обрядов (3.7.1); Деловое управление (4.1); Рынки (4.3); Магазины (4.4); Банковская и страховая деятельность (4.5); Общественное питание (4.6); Гостиничное обслуживание (4.7); Развлекательные мероприятия (4.8.1); Площадки для занятий спортом (5.1.3); Связь (6.8); Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1); Благоустройство территории (12.0.2).

Вспомогательные виды разрешенного использования (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Не предусмотрены

2.4.	Зона размещения объектов социального и

коммунально-бытового назначения

2.4.1.	Подзона размещения объектов здравоохранения.

Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.4.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 2.4.1.

О2(З) – Подзона размещения объектов здравоохранения

Основные виды разрешенного использования (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1); Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3); Земельные участки (территории) общего пользования (12.0).

Условно разрешенные виды использования (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1); Блокированная жилая застройка (2.3); Предоставление коммунальных услуг (3.1.1); Социальное обслуживание (3.2); Общежития (3.2.4); Здравоохранение (3.4); Магазины (4.4); Улично-дорожная сеть (12.0.1).

Вспомогательные виды разрешенного использования при жилых домах (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Благоустройство территории (12.0.2).

2.4.2.	Подзона размещения объектов образования.

Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-ства приведены в Таблице 2.4.2.

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблица 2.4.2.

О2(П) – Подзона размещения объектов образования

Основные виды разрешенного использования (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1); Социальное обслуживание (3.2); Образование и просвещение (3.5); Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3); Земельные участки (территории) общего пользования (12.0).

Условно разрешенные виды использования (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1); Улично-дорожная сеть (12.0.1); Благоустройство территории (12.0.2).

Вспомогательные виды разрешенного использования при жилых домах (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Развлекательные мероприятия (4.8.1); Площадки для занятий спортом (5.1.3); Благоустройство территории (12.0.2).

2.4.3.	Подзона размещения объектов социального обеспечения.

Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.4.3.

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблица 2.4.3.

О2(С) – Подзона размещения объектов социального обеспечения

Основные виды разрешенного использования (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1); Социальное обслуживание (3.2); Образование и просвещение (3.5); Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3); Земельные участки (территории) общего пользования (12.0).

Условно разрешенные виды использования (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1); Блокированная жилая застройка (2.3); Предоставление коммунальных услуг (3.1.1); Общежития (3.2.4); Здравоохранение (3.4); Магазины (4.4); Гостиничное обслуживание (4.7); Связь (6.8); Улично-дорожная сеть (12.0.1).

Вспомогательные виды разрешенного использования при жилых домах (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Благоустройство территории (12.0.2).

2.5.   Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности. Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.5.

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблица 2.5.

О3 - Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности

Основные виды разрешенного использования (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1); Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3); Земельные участки (территории) общего пользования (12.0).

Условно разрешенные виды использования (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1); Общежития (3.2.4); Бытовое обслуживание (3.3); Деловое управление (4.1); Рынки (4.3); Магазины (4.4); Общественное питание (4.6); Гостиничное обслуживание (4.7); Развлекательные мероприятия (4.8.1); Связь (6.8); Улично-дорожная сеть (12.0.1); Благоустройство территории (12.0.2).

Вспомогательные виды разрешенного использования при жилых домах (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Не предусмотрены

2.6.	Производственная зона

2.6.1.	Производственная подзона размещения объектов

IV-го класса санитарной опасности. Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.6.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Таблице 2.6.1.

П1.4 – Производственная подзона размещения объектов IV-го класса санитарной опасности

Основные виды разрешенного использования (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Хранение автотранспорта (2.7.1); Предоставление коммунальных услуг (3.1.1); Служебные гаражи (4.9); Строительная промышленность (6.6); Связь (6.8); Склады (6.9); Автомобильный транспорт (7.2); Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3); Благоустройство территории (12.0.2).

Условно разрешенные виды использования (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Общежития (3.2.4); Гостиничное обслуживание (4.7); Строительная промышленность (6.6); Склады (6.9); Железнодорожный транспорт (7.1); Улично-дорожная сеть (12.0.1).

Вспомогательные виды разрешенного использования при жилых домах (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1); Бытовое обслуживание (3.3); Ветеринарное обслуживание (3.10); Деловое управление (4.1); Рынки (4.3); Магазины (4.4); Общественное питание (4.6); Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3); Улично-дорожная сеть (12.0.1).

2.7.	Зона инженерной инфраструктуры

2.7.1.  Подзона инженерной инфраструктуры размещения объектов водоотведения. Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.7.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 2.7.

И(ВО) – Подзона инженерной инфраструктуры размещения объектов водоотведения

Основные виды разрешенного использования (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1); Деловое управление (4.1); Связь (6.8); Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3).

Условно разрешенные виды использования (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Хранение автотранспорта (2.7.1); Магазины (4.4); Строительная промышленность (6.6); Улично-дорожная сеть (12.0.1).

Вспомогательные виды разрешенного использования при жилых домах (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Здравоохранение (3.4); Деловое управление (4.1); Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3); Благоустройство территории (12.0.2).

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- площадь территории, занимаемой площадками (земельными участками) объектов транспортной и инженерной инфраструктур, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории зоны.

- максимальная этажность основных и вспомогательных зданий - 3 эт.

- максимальная высота специальных сооружений определяется технологическими требованиями.

2.8.	Зона транспортной инфраструктуры

2.8.1.  Подзона транспортной инфраструктуры размещения автомобильных дорог. Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.8.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 2.8.1.

Т(АД) – Подзона транспортной инфраструктуры размещения автомобильных дорог

Основные виды разрешенного использования (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1); Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3); Земельные участки (территории) общего пользования (12.0).

Условно разрешенные виды использования (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1); Ремонт автомобилей (4.9.1.4); Улично-дорожная сеть (12.0.1); Благоустройство территории (12.0.2).

Вспомогательные виды разрешенного использования при жилых домах (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Не предусмотрены

2.8.2.  Подзона транспортной инфраструктуры размещения объектов железнодорожного транспорта. Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.8.2.

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблица 2.8.2.

Т(ЖД) – Подзона транспортной инфраструктуры размещения объектов железнодорожного транспорта.

Основные виды разрешенного использования (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1); Оказание услуг связи (3.2.3); Деловое управление (4.1); Магазины (4.4); Банковская и страховая деятельность (4.5); Связь (6.8); Склады (6.9); Железнодорожный транспорт (7.1); Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3); Земельные участки (территории) общего пользования (12.0).

Условно разрешенные виды использования (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Хранение автотранспорта (2.7.1); Осуществление религиозных обрядов (3.7.1); Общественное питание (4.6); Историко-культурная деятельность (9.3); Улично-дорожная сеть (12.0.1).

Вспомогательные виды разрешенного использования при жилых домах (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Благоустройство территории (12.0.2).

2.9.	Зона иного назначения (охранная)

2.9.1.	Подзона размещения прибрежных и защитных лесов.

Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.9.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблица 2.9.1.

З(Л) – Охранная зона размещения прибрежных и защитных лесов

Основные виды разрешенного использования (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1); Отдых (рекреация) (5.0); Туристическое обслуживание (5.2.1); Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3); Земельные участки (территории) общего пользования (12.0).

Условно разрешенные виды использования (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Магазины (4.4); Общественное питание (4.6); Улично-дорожная сеть (12.0.1); Благоустройство территории (12.0.2).

Вспомогательные виды разрешенного использования при жилых домах (Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) Развлекательные мероприятия (4.8.1); Благоустройство территории (12.0.2).

### п.2.10 Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков.

1. Общие требования к минимальным отступам зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, устанавливаются для участков, расположенных во всех территориальных зонах, кроме жилых зон с кодовым обозначением Ж1 и Ж2.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений без окон:

на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещённость на высоте 6 метров и более в любой точке, по границам сопряжённых и отделённых территориями общего пользования земельных участков или по границам территорий, на которых земельные участки не сформированы;

в случае примыкания к территориям (земельным участкам), расположенным в границах территориальных зон, градостроительными регламентами которых не установлены виды разрешённого использования, для которых необходимо обеспечение нормативной инсоляции и освещенности, допускается минимальный отступ от границ участков, не совпадающих с красными линиями, 0 метров.

3. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений с окнами:

на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещённость на высоте 6 метров и более в любой точке, по границам сопряжённых земельных участков, по границам земельных участков, отделённых территориями общего пользования, или по границам территорий, на которых земельные участки не сформированы, не менее 10 метров;

В случае примыкания к территориям (земельным участкам), расположенным в границах территориальных зон, градостроительными регламентами которых не установлены виды разрешённого использования, для которых необходимо обеспечение нормативной инсоляции и освещённости, допускается минимальный отступ от границ участков, не совпадающих с красными линиями, 3 метра.

4. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений по границам земельных участков, совпадающим с красными линиями улиц и проездов, при выполнении требований пунктов 2 и 3 настоящего пункта устанавливаются:

для жилых зданий с квартирами в первых этажах и учреждений образования и воспитания, выходящих на магистральные улицы – 6 метров;

для жилых зданий с квартирами на первых этажах и учреждений образования и

воспитания, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования – 3 метра;

для прочих зданий – 0 метров.

### п. 2.11 Максимальная высота зданий, строений, сооружений

1. Максимальная высота зданий, строений, сооружений в составе градостроительных регламентов настоящими Правилами установлена в метрах по вертикали относительно поверхности земли. При этом поверхность земли определяется как высотная отметка поверхности грунта, зафиксированная в балтийской системе координат до начала инженерных работ, при разработке документации по планировке территории с отображением отметок на Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.

2. Требования в части максимальной высоты, установленные настоящими Правилами, не распространяются на антенны, вентиляционные и дымовые трубы, шпили, аттики и балюстрады (ограждения), выходы на кровлю максимальной площадью 6 квадратных метров и высотой 2,5 метра, а также остекленные световые фонари, максимальной высотой 2,5 метров, суммарная площадь которых не превышает 25 % площади кровли.

3. Максимальная высота зданий, строений, сооружений устанавливается настоящими Правилами с учётом:

Генерального плана муниципального образования «Воломское сельское поселение» Муезерского муниципального района Республики Карелия;

границ зон охраны объектов культурного наследия;

максимальной этажности застройки в границах территориальных зон;

видов разрешённого использования в границах территориальных зон.

4. В отношении земельных участков и объектов капитального строительства применяются градостроительные регламенты, установленные для соответствующей территориальной зоны, а также предельные параметры в соответствии со схемой границ действия предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельной высоты зданий и сооружений.

Максимальная высота зданий и сооружений определяется градостроительным регламентом территориальных зон, указанных на Схеме границ действия предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельной высоты зданий, строений и сооружений.

5. Значения предельной высоты зданий, строений и сооружений применительно ко всем территориальным зонам, установленным п.1.1 Виды и состав территориальных зон, за исключением З(Л) - подзоны размещения прибрежных и защитных лесов, составляет  – 20 м., предельное количество этажей – 3 этажа. Для З(Л) подзоны размещения прибрежных и защитных лесов предельная высота зданий, строений и сооружений не устанавливается.

- Использование участков (частей участков), расположенных в зонах ограничений градостроительной и хозяйственной деятельности

Санитарно-защитная зона (Санитарный разрыв)

Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющи-мися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов устанавливаются санитарно-защитные зоны, а для линейных объектов – санитарные разрывы.

Регламент использования участков (частей участков), расположенных в санитарно-защитной зоне (санитарном разрыве) установлен следующими законодательным и нормативным актами:

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Карелия «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия».

Основным видом разрешенного использования территории санитарно-защитной зоны является размещение:

- древесных и кустарниковых насаждений, устойчивых к загрязнению атмосферы, и обладающих высокой эффективностью очистки воздуха;

- травяных газонов;

- дорог, проездов и пешеходных зон с твердым покрытием;

- инженерных сетей и сооружений.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельскохозяйственные угодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство (При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете);

- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

Вспомогательным (дополнительным) видом разрешенного использования территории санитарно-защитных зон является размещение:

- предприятий меньшего класса вредности (кроме пищевых);

- гаражей, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

- автозаправочных станций;

- зданий управления, общественных зданий административного назначения;

- поликлиник;

- артезианских скважин для технического водоснабжения.

- санитарно-защитных зонах предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции допускается размещение новых пищевых объектов при исключении взаимного негативного воздействия.

- санитарно-защитных зонах запрещается размещение:

- зданий для проживания людей,

- коллективных и индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм,

- складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- предприятий пищевых отраслей промышленности и оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов за исключением размещаемых согласно п. 2.12.5.;

- комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

- спортивных сооружений,

- парков,

- образовательных и детских учреждений,

- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

Площадь озеленения санитарно-защитной зоны должна составлять не менее;

- для предприятий IV, V классов  - не менее 60 %;

- для предприятий III, II класса - не менее 50 %;

- для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

Озеленение площади санитарно-защитных зон, отделяющих автомобильные дороги от объектов жилой застройки, следует предусматривать в виде непрерывных полос шириной не менее 10 м.

- полосе озеленения должна быть предусмотрена посадка не менее чем трех рядов деревьев лиственных пород с кустарником в виде «живой изгороди».

Зона санитарной охраны источников водоснабжения

и водопроводов питьевого назначения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

- каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Регламент использования участков (частей участков), расположенных в ЗСО установлен следующими законодательным и нормативным актами:

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «оны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Карелия «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия».

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

На территории первого пояса запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей;

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение ядохимикатов, удобрений и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

Допускаются рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения запрещается:

- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы;

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- рубка леса главного пользования и реконструкции. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

- пределах второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения допускаются стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с Федеральной службы Роспотребнадзора.

- пределах санитарно-защитной полосы (ЗСО) водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.).

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Водоохранная зона и Прибрежная защитная полоса водного объекта.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

- границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Градостроительная и хозяйственная деятельность на территории водоохранных зон и при-брежных защитных полос регламентируется следующими законодательными и нормативным актами:

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м – для уклона до 3 градусов и 50 м – для уклона три и более градуса.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

- границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн

- границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Рыбоохранная зона

- целях сохранения условий для воспроизводства водных биоресурсов на территории, которая прилегает к акватории водного объекта рыбохозяйственного значения, устанавливаются рыбоохранные зоны.

На территориях рыбоохранных зон вводятся ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Порядок установки, размеры рыбоохранных зон, а также градостроительная и хозяйственная деятельность на их территории регламентируется следующими законодательным и нормативным актами:

- Федеральный закон от 20.12.2004 г. № 166-Ф3 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

- «Правила установления рыбоохранных зон», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6.11.2008 г. № 743;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Карелия «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

Ограничения осуществления хозяйственной и иной деятельности и особенности введения таких ограничений в рыбоохранных зонах устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Зона защитных лесных полос

- лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случая, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, а также случаев установления правового режима зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса.

Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Охранная зона линий электропередачи

Порядок установки, размеры охранных зон линий электропередачи, а также градостроительная и хозяйственная деятельность на их территории регламентируется ГОСТ 12.1.051-90 «Охранная зона воздушных линий электропередачи и воздушных линий связи».

- охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов;

- устраивать свалки;

- проводить взрывные работы;

- разводить огонь;

- сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы;

- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях.

- пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.

Выполнение поливных работ вблизи воздушных линий электропередачи, находящихся под напряжением, допускается в случаях, когда:

- при любых погодных условиях водяная струя не входит в охранную зону;

- водяная струя входит в охранную зону и поднимается на высоту не более 3 м от земли.

Объекты культурного наследия и сопряженные с ними территории

- целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия в соответствии с требованиями статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

До установления указанных зон охраны объекта культурного наследия а территории объектов культурного наследия и сопряженных с ними территориях должно обеспечиваться выполнение следующих требований.

- Документация по планировке территории не должна предусматривать снос, перемещение или другие изменения состояния объектов культурного наследия. Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.

- Использование объекта культурного наследия либо земельного участка должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и закона Республики Карелия от 6.06.2005 г. № 883-ЗРК «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Карелия».

- Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон устанавливаются в соответствии с требованиями статьи 7 закона Республики Карелия от 6.06.2005 г. № 883-ЗРК «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Карелия».

- При производстве строительных работ необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий по сохранности объектов культурного наследия.

- При реконструкция застройки в исторических зонах населенных пунктов должно обеспечиваться выполнение следующих требований:

  - сохранение общего характера застройки;

  - сохранение видовых коридоров на главные ансамбли и памятники поселений;

  - отказ от применения архитектурных форм, не свойственных исторической традиции данного

места;

  - использование, как правило, традиционных материалов;

  - соблюдение предельно допустимой высоты не для реконструируемых или вновь строящихся взамен выбывших новых зданий;

  - размещения по отношению к красной линии нового строительства взамен утраченных зданий, что должно соответствовать общему характеру сложившейся ранее застройки;

  - новое строительство в в исторических зонах населенных пунктов должно производиться только по проектам, согласованным в установленном порядке.

- Использование земель общего пользования

Улично-дорожная сеть

На землях общего пользования, назначенных для размещения улично-дорожной сети, допускается по специальному решению Администрации Района допускается размещать следующие объекты:

Улично-дорожная сеть согласно проекту планировки территории:

- дороги автомобильные IV-ой, V-ой технической категории и некатегорированные;

- улицы;

- переулки;

- проезды;

- проходы.

Остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспорта.

Объекты капитального строительства, предусмотренные проектом планировки территории.

Линейные объекты инженерной инфраструктуры.

Пожарные гидранты.

Палисадники, примыкающие к жилым домам.

Временные объекты торговли продовольственными и сопутствующими товарами без торгового зала.

Рекламные конструкции.

Сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков.

Сооружения для защиты от затопления.

Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность

На землях общего пользования, не вовлеченных в градостроительную деятельность, по специальному решению Администрации Района допускается размещать следующие объекты:

Линейные объекты инженерной инфраструктуры.

Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы).

Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна.

Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры.

Пляжи.

Тропы, аллеи.

Сооружения защиты от затопления и подтопления.

Улично-дорожная сеть:

- улицы;

- переулки;

- проезды;

- проходы.

Остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспорта.

Стоянки для хранения легковых автомобилей.

Отдельно стоящие и блокированные гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Хозяйственные площадки:

- для хозяйственных целей;

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста;

- для отдыха взрослого населения;

- для занятий физкультурой;

- для выгула собак.

Индивидуальные и коллективные огороды и сады.

Производственные объекты, в том числе с земельным участком.

Спортивные площадки без мест и с местами для зрителей.

Общедоступные скверы и сады.

Площадки для отдыха взрослых и игр детей.

Площадки для выгула домашних животных.

Рекламные конструкции.

Объекты капитального строительства, предусмотренные проектом планировки территории.

Сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков.

- Виды и состав территориальных зон, установленных на территориях населенных пунктов поселения

5.1. Виды и состав территориальных зон населенного пункта п. Волома

На территории населенного пункта устанавливаются территориальные зоны, перечень кото-рых приведен в Таблице 5.1.

|  |  |  | Перечень территориальных зон |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 5.1. |  |
|  | Обозначение |  | Наименование территориальной зоны |  |
|  | Ж |  | Жилая зона |  |
|  | Ж1 |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |
|  | Ж2 |  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами |  |
|  | О |  | Общественно-деловая зона |  |
|  | О1 |  | Зона делового, общественного и коммерческого назначения |  |
|  | О2 |  | Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначе- |  |
|  |  |  | ния |  |
|  | О2(З) |  | Подзона размещения объектов здравоохранения |  |
|  | О2(П) |  | Подзона размещения объектов образования |  |
|  | О2(С) |  | Подзона размещения объектов социального обеспечения |  |
|  | О3 |  | Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производст- |  |
|  |  |  | венной и предпринимательской деятельности |  |
|  | П |  | Производственная зона |  |
|  | П1 |  | Производственная зона |  |
|  | П1.4 |  | Производственная подзона размещения объектов |  |
|  |  |  | IV-го класса санитарной опасности |  |
|  | И |  | Зона инженерной инфраструктуры |  |
|  | И(ВО) |  | Подзона инженерной инфраструктуры размещения объектов водоотведения |  |
|  | Т |  | Зона транспортной инфраструктуры |  |
|  | Т(АД) |  | Подзона транспортной инфраструктуры размещения автомобильных дорог |  |
|  | Т(ЖД) |  | Подзона транспортной инфраструктуры размещения объектов железнодорожного |  |
|  |  |  | транспорта |  |
|  | З |  | Зона иного назначения (охранная) |  |
|  | З(Л) |  | Подзона размещения прибрежных и защитных лесов |  |

5.2. Виды и состав территориальных зон населенного пункта ст. Сонозеро

На территории населенного пункта устанавливаются территориальные зоны, перечень которых приведен в Таблице 5.2.

|  |  |  | Перечень территориальных зон |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 5.2. |  |
|  | Обозначение |  | Наименование территориальной зоны |  |
|  | Ж |  | Жилая зона |  |
|  | Ж1 |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |
|  | Т |  | Зона транспортной инфраструктуры |  |
|  | Т(ЖД) |  | Подзона транспортной инфраструктуры размещения объектов железнодорожного |  |
|  |  |  | транспорта |  |