РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МУЕЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

СОВЕТ МУЕЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

8  сессии    7   созыва

от     21  марта  2019 г.				                                                      № 38

О внесении изменений в решение 41 сессии 6 созыва Совета Муезерского муниципального района от 28 марта 2018 г. № 341

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, итоговыми документами публичных слушаний от 14.02.2019 г. по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ругозерского сельского поселения, размещенного на официальном интернет-сайте Муезерского муниципального района, Совет Муезерского муниципального района   решил:

- Внести в решение 41 сессии 6 созыва Совета Муезерского муниципального района  от 28.03.2018 года № 341 «Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки Ругозерского  сельского поселения» следующие изменения:

1.1. В приложении № 8 статьи 47, 48 изложить в редакции, согласно приложению №1 к настоящему решению.

1.2. Приложение №9 изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

- Опубликовать настоящее решение в газете «Муезерсклес» и разместить на официальном интернет-сайте Муезерского муниципального района.

- Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Муезерского муниципального района                                               С.С.Стугарев

- Приложение №1

- к решению 8 сессии 7 созыва Совета Муезерского муниципального района от 21 марта 2019 г.  № 38

- Приложение №8

- к решению 41 сессии 6 созыва Совета Муезерского муниципального района от 28.03.2018 г.  №341

- Статья 47. Ж1 - Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| Одноквартирные жилые дома (до 3х этажей); Блокированные жилые дома (до 3-х этажей) Индивидуальные жилые дома; Двухквартирные жилые дома; Личное подсобное хозяйство; | Культовые объекты Объекты торговли; Объекты общественного питания. | Наземные открытые стоянки автотранспорта; Детские и спортивные площадки, площадки для отдыха; Зеленые насаждения (парки, скверы, бульвары); Хозяйственные площадки; Малые архитектурные формы, элементы благоустройства, скульптурные композиции; Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры; Пожарные водоемы; На участках для ведения личного подсобного хозяйства: Сады, огороды; Хозяйственные и бытовые постройки. |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № пп | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. 1.1 | Минимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь | - для блокированной застройки на одну квартиру – 600 м2; - для индивидуальной застройки и ЛПХ– 600 м2 |
| 1.2 | Максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь | - для блокированной застройки на одну квартиру – 1500 м2; - для индивидуальной застройки и ЛПХ – 1500 м2 |
| 2 | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | - от красной линии магистральных улиц – 6 метров; - от красной линии улиц – 5 метров; - от красной линии проездов – 3 метра; - в отдельных случаях допускается размещение жилых домов усадебного типа по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки; - до границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям и в зависимости от степени огнестойкости должны быть не менее - от усадебного, одно-, двухквартирного и блокированного дома – 3 м. |
| 3 | Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений | - жилых домов и общественных зданий – 3 этажа (с возможностью использования дополнительно мансардного этажа); - хозяйственных построек – 1 этаж (с возможностью использования дополнительно мансардного этажа); |
| 4 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | - в соответствии с требованиями Нормативов градостроительного проектирования Республики Карелия и иного законодательства Российской Федерации и Республики Карелия. |
| 5 | Минимальные расстояния от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа | - до красной линии магистральных улиц – 6 метров; - до красной линии улиц и проездов - 5 метров; - до границы соседнего участка – 1 метр. |
| 6 | Минимальные расстояния от хозяйственных построек для содержания мелкого скота и птицы | - до красной линии магистральных улиц – 6 метров; - до красной линии улиц и проездов 5 метров; - до границы соседнего участка – 4 метра. |
| 7 | Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым и противопожарным условиям: | - от жилого дома и погреба до уборной – 12 метров; - от жилого дома до душа, бани и сауны – 8 метров; - от колодца до уборной и компостного устройства – 8 метров; - от жилого дома до постройки для содержания мелкого скота и птицы – 12 метров; - от погреба до компостного устройства и постройки для содержания мелкого скота и птицы – 7 метров. Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках. Между жилыми домами, расположенными на противоположных сторонах улиц и проездов, должны быть учтены противопожарные расстояния. На территориях с застройкой усадебными, одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. |
| 8 | Минимальные расстояния до границы соседнего участка: | - от стволов высокорослых деревьев – 4 метра; - от стволов среднерослых деревьев – 2 метра; - от кустарников – 1 метр. |
| 9 | Расстояние от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений | - с учетом противопожарных требований; - в соответствии с санитарными требованиями и правилами на основе расчетов инсоляции и освещенности. |
| 10 | Требования к ограждению земельных участков | - характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть прозрачным и выдержан в едином стиле (высота, а также вид, строительный материал, цвет, строительная конструкция), как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально допустимой высотой ограждений – 1,5-2 м. - на границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, которые должны быть сетчатыми или решетчатыми с целью минимального затенения территории соседнего участка и высотой не более 2 м. |
| 11 | Иные показатели | В случае, если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 12 | Максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых в границах зоны | V (по классификации СанПиН) при обеспечении определенного проектом размера санитарно-защитной зоны. |

- Статья 48. Ж2 - Зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования | Вспомогательные виды использования |
| --- | --- | --- |
| Среднеэтажные жилые дома; Среднеэтажные жилые дома с встроено-пристроенными в нижних этажах объектами бытового, торгового и иного общественного назначения видов использования, предусмотренных данной статьей; Объекты учреждений и организаций органов государственной власти и местного самоуправления; Гостиницы до 4х этажей; Объекты учреждений детского дошкольного воспитания; Объекты учреждений и организаций высшего, среднего и начального профессионального образования; 2-4 этажные общежития; Объекты торговли товарами первой необходимости, повседневного спроса, и общественного питания встроенные и пристроенные в жилые дома; Объекты физкультурно – оздоровительного назначения; Объекты здравоохранения первой необходимости; Объекты бытового и коммунального обслуживания; Административные, офисные объекты. Индивидуальные жилые дома; Блокированные жилые дома; Двухквартирные жилые дома; Личное подсобное хозяйство; | 2-4 этажные блокированные жилые дома; Многоквартирные жилые дома до 4 этажей; Культовые объекты | детские и спортивные площадки, площадки для отдыха; хозяйственные площадки; площадки для выгула собак; наземные открытые стоянки автотранспорта; автостоянки боксового типа для постоянного хранения транспортных средств, принадлежащих инвалидам; паркинги; зеленые насаждения (парки, скверы, бульвары); малые архитектурные формы, элементы благоустройства, скульптурные композиции; объекты транспортной и инженерной инфраструктуры |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № пп | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь | - многоквартирного жилого дома принимается из расчета 26 м2 на человека в проектируемой застройке при этажности в 2-3 этажа; - многоквартирного жилого дома принимается из расчета 17,5 м2 на человека в проектируемой застройке при этажности в 4 этажа. |
| 2 | Максимальные размеры земельных участков | Максимальная площадь — в соответствии с проектной документацией |
| 3 | Минимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь | - для блокированной застройки на одну квартиру – 600 м2; - для индивидуальной застройки и ЛПХ– 600 м2 |
| 4 | Максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь | - для блокированной застройки на одну квартиру – 1500 м2; - для индивидуальной застройки и ЛПХ – 1500 м2 |
| 5 | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | - жилые здания с квартирами на первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красной линии магистральных улиц – не менее 6 метров, жилых улиц – не менее 5 метров, проездов – не менее 3-х метров (если иное не определено линией регулирования застройки, проектом планировки территории); - по красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений образования и воспитания, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки – жилые здания с квартирами в первых этажах. |
| 6 | Минимальные расстояния до границы соседнего участка: | - от стволов высокорослых деревьев – 4 метра; - от стволов среднерослых деревьев – 2 метра; - от кустарников – 1 метр. |
| 7 | Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым и противопожарным условиям: | - от жилого дома и погреба до уборной – 12 метров; - от жилого дома до душа, бани и сауны – 8 метров; - от колодца до уборной и компостного устройства – 8 метров; - от жилого дома до постройки для содержания мелкого скота и птицы – 12 метров; - от погреба до компостного устройства и постройки для содержания мелкого скота и птицы – 7 метров. Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках. Между жилыми домами, расположенными на противоположных сторонах улиц и проездов, должны быть учтены противопожарные расстояния. На территориях с застройкой усадебными, одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. |
| 8 | Минимальные расстояния от хозяйственных построек для содержания мелкого скота и птицы | до красной линии магистральных улиц – 6 метров; - до красной линии улиц и проездов 5 метров; - до границы соседнего участка – 4 метра. |
| 9 | Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений | - минимальное количество этажей: жилого дома – 2 этажа. - максимальное количество этажей жилых и общественных зданий – 4 этажа (применяется одновременно при условии соблюдения требований зон с особыми условиями использования территории). |
| 10 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | - для жилых домов – 35%; - для объектов иного назначения в границах зоны – в соответствии с требованиями Нормативов градостроительного проектирования Республики Карелия и иного законодательства Российской Федерации и Республики Карелия. |
| 11 | Требования к ограждению земельных участков | - выделение участка многоквартирного жилого дома ограждением не допускается; - для объектов учреждений детского дошкольного образования, для объектов учреждений начального и среднего образования – в соответствии с требованиями Нормативов градостроительного проектирования Республики Карелия и иного законодательства Российской Федерации и Республики Карелия; - выделение участка для объектов иного назначения, кроме режимных предприятий, имеющих охранную зону, ограждением не допускается. |
| 12 | Иные показатели | В случае, если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 13 | Максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых в границах зоны | V (по классификации СанПиН) при обеспечении определенного проектом размера санитарно-защитной зоны. |